产品规格书 客户名称： 厂商料号： 深圳市中科世纪科技有限公司 品 名： 无刷直流水泵 规 格： DC60D系列 日 期： 客户签章： 确认 TEDTED BY; 审核 CHECKED BY; 批准 APPROVED BY; 承认章. 出厂签章： 制作 MADE; 审核 CHECKED BY; 批准 APPROVED BY; 承认章.

地址：深圳市宝安区福永街道大洋开发区福安工业区三期四栋二楼

手机：18124127759   邮箱：dcpump@szzksj.com

TEL：0755—27811557     FaX：0755—27811571

网址：http://www.szzksj.com

目录

一.产品特征简介	3

二.使用范围	3

三.基本参数	3

四.附加功能说明	3

五．参数测试安装示意图	4

六．扬程-流量曲线图	5

七．端口界面图(可以选配）	5

八． 尺寸与外观图	6

九．装配爆炸图	7

十．故障与维修	8

十一．注意事项	8

制作：             审核：

地址：深圳市宝安区福永镇大洋田开发区福安第三工业区四栋二楼

电话：0755-27811557

| ## 一.产品特征简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称: | 中科世纪DC60D水泵 |  |
| 2 | 型号： | DC60D直流水泵 |  |
| 3 | 重量： | 1.6kg |  |
| 4 | 寿命： | 30000h |  |
| 5 | 防护等级： | IP68 |  |
| 6 | 颜色： | 黑色 |  |
| 7 | 环保等级： | 符合 ROHS 环保要求 |  |
| 8 | 壳体材料： | PA66+30%GF |  |
| 9 | 噪音： | ≤40dB |  |
| 10 | 密封性： | ≥1MPa |  |
| 11 | 绝缘等级： | H级（180°） |  |
| 12 | 工作原理： | 离心泵 |  |
| 13 | 用途： | 电动汽车散热系统， 水制冷电器等等 |  |
| ## 二.使用范围 |  |  |  |
| 1 | 使用环境温度： | -40°—120°三相板内置非潜水/三相板外置潜水 |  |
| 2 | 使用液体类型： | 油性介质，水以及其他流动性液体 |  |
| 3 | 使用液体温度： | -40°—120°三相板内置非潜水/三相板外置潜水 |  |
| 4 | 使用电源类型： | 直流电源 |  |
| ## 三.基本参数 |  |  |  |
| 1 | 额定电压： | 12V/24V DC |  |
| 2 | 工作电压范围： | 7.5-17V/12-26V | 此范围内，水泵能够正常工作 |
| 3 | 额定电流： | 6.7A/4.2A |  |
| 4 | 输入功率： | 80W/100W |  |
| 5 | 最大流量： | 3000L/H / 3300L/H |  |
| 6 | 最大扬程： | 10M/12M | 进水口无压力输入情况下的静态扬程 |
| 7 | 最大输入电流： | 8A |  |
| ## 四.附加功能说明 |  |  |  |
| 1 | 卡死保护 | 转子腔室内有杂质进入时导致转子停止运转，此时水泵主动停止运行 |  |
| 2 | 空转保护 | 压盖型腔内没有足够水进入时，水泵停止运行 |  |
| 3 | 超载保护 | 当电压不稳定或者其他原因导致超过水泵额定功率，水泵停止运行 |  |
| 4 | 电源反接 | 电源正负极接反，水泵停止运行，重新接后，正常工作 |  |

地址：深圳市宝安区福永镇大洋田开发区福安第三工业区四栋二楼

电话：0755-27811557

## 五．参数测试安装示意图

注意：本产品不具备自吸功能，因此在安装时，需要保证压盖型腔内具有足够的水，即安装时需要保证水泵中心位置低于水箱内液面，以保证水泵能够正常运行！

地址：深圳市宝安区福永镇大洋田开发区福安第三工业区四栋二楼

电话：0755-27811557

## 六．扬程-流量曲线图

## 七．端口界面图(可以选配）

地址：深圳市宝安区福永镇大洋田开发区福安第三工业区四栋二楼

电话：0755-27811557

- 尺寸与外观图

地址：深圳市宝安区福永镇大洋田开发区福安第三工业区四栋二楼

电话：0755-27811557

## 九．装配爆炸图

| 产 品 物 料 明 细 清 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 材料 | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 材料 |
| 1 | 60D叶轮上盖 | PA66+30% | 1 | 尼龙料 | 13 | 60D压盖 | PA66+30% | 1 | 尼龙料 |
| 2 | 60D叶轮下盖 | PA66+30% | 1 | 尼龙料 | 14 | 60铁氧体磁铁 | 26*38 | 1 | 磁材 |
| 3 | 60D中间盘 | PA66+30% | 1 | 尼龙料 | 15 | 60D主体 | PA66+30% | 1 | 尼龙料 |
| 4 | 螺钉(平头） | 3*20 | 4 | 304/平头 | 16 | 52六槽定子 | 52*30*33*6 | 1 | 铁芯 |
| 5 | 60D主体防水圈 | 70*64*3 | 1 | 红色 | 17 | 60石墨轴套 | 15.8*9*9.1 | 1 | 炭纤维 |
| 6 | 60石墨胶套 | 19.6*10*8.5 | 1 | 三元乙丙 | 18 | 52六槽绝缘套 | PA66+30% | 1 | 尼龙料 |
| 7 | 60石墨轴套 | 15.8*9*9.1 | 1 | 炭纤维 | 19 | 60石墨胶套 | 19.6*10*8.5 | 1 | 三元乙丙 |
| 8 | 60陶瓷胶套 | 24.5*15.5*8*4.5 | 1 | 三元乙丙 | 20 | 60D中心柱 | PA66+30% | 1 | 尼龙料 |
| 9 | 60陶瓷轴套 | 16*9*4.5 | 1 | 氧化锆 | 21 | 60D后盖 | PA66+30% | 1 | 尼龙料 |
| 10 | 螺钉(平头） | 3*12 | 4 | 304/直攻钉 | 22 | 60陶瓷轴 | 9*86 | 1 | 氧化锆 |
| 11 | 60D底座支架 | 96.7*65 | 1 | 硅胶底座 | 23 |  |  |  |  |
| 12 | 螺钉(平头） | 3*6 | 4 | 304/直攻钉 | 24 |  |  |  |  |

地址：深圳市宝安区福永镇大洋田开发区福安第三工业区四栋二楼

电话：0755-27811557

- 故障与维修

| 故 障 与 维 修 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 故障现象 | 原因 | 解决方案 |
| 1 | 电流大，流量小 | 转子内有杂质 | 从出水口注水进去清洗 |
| 2 | 不转，电流时大时小 | 转子因异物卡死 | 排除转子卡死异物 |
|  | 不转，出现短路电流 | 控制板损坏 | 更换水泵 |
|  | 不转无电流 | 电源线没有接好 | 检查连接件或插头是否正常 |
| 3 | 噪音大 | 泵内有杂质 | 排除杂质 |
|  |  | 泵内有气体无法排出 | 将出水口朝下放置，液体中没有空气 |
|  |  | 泵内无液体，水泵干磨 | 使泵内有液体即可 |

- 注意事项

注       意      事      项

- 严禁使用带有大于0.35mm的杂质和陶磁性颗粒的液体。

- 长时间不使用时，通电前最好先使用泵内有一定的气体。

- 严禁泵内无液体时长时间使用。

- 长时间不使用时需盖上防尘盖，防止进出水口有灰尘进入。

- 通电前请先确认连接无误，否则可能产生故障。

- 低温环境使用时，请确保使用液体不会出现结冰或者变得很粘稠。

- 连接器的针脚处有水渍，请将水渍处理干净后再使用。

地址：深圳市宝安区福永镇大洋田开发区福安第三工业区四栋二楼

电话：0755-27811557